- 111/1981 Sb. - Vyhláška o čištění komínů

- Číslo

111/1981 Sb.

- Název

Vyhláška o čištění komínů

- Text

Poznámka: Nahrazena vyhláškou 91/2010 Sb. - O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

111/1981 Sb.

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra České socialistické republiky

ze dne 24. října 1981

o čištění komínů

Ministerstvo  vnitra  České  socialistické republiky stanoví podle § 30

odst. 3 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně:

Úvodní ustanovení

§ 1

Tato  vyhláška  se  vztahuje  na vlastníky, správce a uživatele budov a

jiných  objektů  včetně  rekreačních  (dále  jen  správce objektu"), na

uživatele  spotřebičů paliv a na organizace zajišťující kominické práce

(dále jen "kominický podnik").

§ 2

Kominický  podnik plní povinnosti podle této vyhlášky v územním obvodě,

který  mu  určí  okresní  národní  výbor  příslušný  podle  jeho sídla;

jestliže  má  kominický  podnik  plnit povinnosti i v obvodu působnosti

jiného  okresního  národního  výboru, určí okresní národní výbor územní

obvod v dohodě s tímto národním výborem.

§ 3

Povinnosti správce objektu a uživatele spotřebičů paliv

(1)   Správce  objektu,  v  němž  jsou  zapojeny  spotřebiče  paliv  do

komínových průduchů, je povinen:

a) umožnit kominickému podniku řádné čistění a kontrolu komínů, zejména

volný  a  bezpečný přístup ke komínům, k jejich čisticím zařízením^1) a

spotřebičům paliv,

b)  připravit  nádoby  z  nehořlavého  materiálu  na  ukládání  sazí  a

ostatních  tuhých  částí ze sběrací části komínových průduchů (dále jen

"saze"),

c)  odstranit  závady  komínů  a  spotřebičů paliv, které byly zjištěny

kominickým podnikem při čistění, kontrole nebo zkoušení komínů, a to ve

lhůtě  dohodnuté s kominickým podnikem; nedojde-li k dohodě, určí lhůtu

k odstranění závad místní národní výbor,^2)

d) zajistit, aby se nepoužívalo komínů a spotřebičů paliv, u nichž byla

zjištěna   závada  bránící  bezpečnému  užívání,  a  to  až  do  jejího

odstranění,

e)  zajistit,  aby ve spolupráci s kominickým podnikem byly nepoužívané

komínové průduchy1) uzavřeny a označeny v místech čistění,

f)  opatřit  v dohodě s kominickým podnikem u objektu, kde to vyžaduje,

orientační  náčrtek  všech  vymetacích  otvorů  a  zajistit,  aby byl k

dosažení;  toto  ustanovení  se  nevztahuje  na  vlastníky  rodinných a

rekreačních domků a chat,^3)

g)   u  přepažených  komínů^1)  odstranit  nahromaděné  saze  vysunutím

uzávěrky nejméně jednou za dva měsíce,

h)   požádat   kominický  podnik  o  zkoušení  komínů  před  připojením

jakéhokoliv   spotřebiče  paliv  ke  komínu,^4)  před  změnou  otopného

zařízení na ústřední nebo etážové vytápění a před změnou druhu paliva.

(2)  Za  bezpečný provoz spotřebiče paliv odpovídá jeho uživatel, který

je povinen:

a)  ohlásit  správci objektu nové připojení spotřebiče paliv ke komínu,

popřípadě  trvalé  odstranění  spotřebiče  paliv; dojde-li k odstranění

spotřebiče paliv, je uživatel povinen těsně uzavřít sopouch,

b)  plnit  povinnosti uložené v odstavci 1 písm. a), c), d) a h), pokud

se  týkají  spotřebičů paliv umístěných v bytě a nebytových prostorech,

které užívá.

(3)  Úhradu  za čistění komínů, popřípadě za kontrolu jejich stavu (§ 4

odst.  1) platí správce objektu, za zkoušení komínů ten, kdo tyto práce

objednal.

§ 4

Povinnosti kominického podniku

(1)  Kominický  podnik  je  povinen  řádně  provádět  čistění  komínů v

objektech  určeného  obvodu.  Při  každém  čistění  komínů^1) provádí i

kontrolu  jejich  stavu  (odst.  3);  u  komínů, do nichž jsou zapojeny

spotřebiče na plynná paliva, kontroluje pouze jejich stav.

(2)  V  objektech,  které jsou ve vlastnictví občanů, provádí kominický

podnik  čistění  komínů  bez  objednávky; jinak čistění komínů a jejich

zkoušení provádí vždy na základě smlouvy.^5)

(3) K povinnostem kominického podniku patří:

a) čistit komíny ve stanovených lhůtách,

b) zkoušet komíny,

c) čistit kouřovody včetně spotřebičů paliv s výkonem větším než 50 kW,

kouřové tahy kotlů na paliva pevná, kapalná, a plynná,

d)   vybírat   saze  z  komínových  sběračů  do  připravených  nádob  z

nehořlavého materiálu, určených k ukládání sazí,

e)  upozorňovat  uživatele  spotřebičů paliv na příčiny nehospodárnosti

spalovacích procesů,

f)  oznámit místnímu národnímu výboru závady komínů a spotřebičů paliv,

které  zjistil  při  čistění  a  zkoušení  komínů  v  případech, kdy se

nedohodne se správcem objektu na lhůtě k jejich odstranění [§ 3 odst. 1

písm. c)].

(4) Kominický podnik při čistění komínů je povinen kontrolovat, zda

a)  stavebním  provedením  komínů a umístěním dřevěných součástí stavby

není ohrožena požární bezpečnost objektu, zvláště při prostupech komínů

půdními prostory a střechou,

b)  je  zajištěn  bezvadný  průchod  pro vymetací nástroje a zda závady

zjištěné při předchozím čistění byly odstraněny,

c)  je  pracovníkům  kominického  podniku  zajištěn bezpečný přístup ke

komínům.

(5)   O  výsledku  zkoušení  komínů  a  připojených  spotřebičů  vydává

kominický  podnik správci objektů, popřípadě uživateli spotřebiče paliv

potvrzení; potvrzení vydává rovněž o zjištěné závadě.

(6)  Zjistí-li  kominický podnik havarijní stav^6) komínového zdiva, je

povinen  upozornit  správce  objektu a příslušný stavební úřad na tento

stav s návrhem na opatření.

(7)  Jsou-li  v  objektu  spotřebiče paliv s výkonem nad 50 kW, dohodne

kominický  podnik dny čistění komínů se správcem objektu tak, aby nebyl

narušen provoz objektu.

(8)  Organizace  může s kominickým podnikem uzavřít písemnou dohodu, že

její  pracovníci  popřípadě  členové  k  tomu  účelu odborně kominickým

podnikem  zaškolení  budou  provádět  sami čistění a v jakém rozsahu; v

takovém  případě  je  organizace  povinna  plnit povinnosti kominického

podniku  uvedené  v  odstavci  1,  odstavci  2  písm.  a), c), d), e) a

odstavci 3. Kominický podnik kontroluje nejméně jednou za rok provedení

těchto prací.

(9)  Před  dokončením stavby (změny stavby) je kominický podnik povinen

na  žádost  stavebníka,  popřípadě  stavebního úřadu nebo jiného orgánu

státní  správy  zjistit  při zkoušení komínů, zda komíny v objektu jsou

správně provedeny a zda je lze užívat bez ohrožení požární bezpečnosti,

života, zdraví a popřípadě, zda spotřebiče paliv jsou správně připojeny

ke komínům.^4) O výsledku zjištění vydá kominický podnik potvrzení.

§ 5

Vypalování komínů

Vypalovat  lze  pouze zděné komíny. Vypalování komínů provádějí nejméně

dva pracovníci kominického podniku. Správce objektu oznámí tuto činnost

alespoň  3  pracovní  dny předem místnímu národnímu výboru, který podle

potřeby učiní vhodná opatření.^7)

§ 6

Lhůty pro čištění komínů

(1)  Čistění  komínů,  popřípadě kontrola jejich stavu (§ 4 odst. 1) se

provádí za rok nejméně:

a)  jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná 1 do

výkonu 50 kW šestkrát, 2 s výkonem nad 50 kW čtyřikrát;

b)  jsou  do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná 1 do výkonu 50

kW,  pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát, 2 do výkonu 50 kW,

pokud  nejsou  opatřeny komínovou vložkou, šestkrát, 3 s výkonem nad 50

kW čtyřikrát;

c)  jsou-li  do  komínů  zapojeny  spotřebiče  paliv  do výkonu 50 kW v

rekreačních  domcích  a  chatách,^3)  pokud  nejsou  užívány celoročně,

nejméně jednou.

(2)  Saze  nahromaděné  ve  sběrací  části  komínových průduchů se musí

vybírat  z  komínů  od  spotřebičů paliv s výkonem nad 50 kW při každém

jejich čistění, saze z ostatních komínů nejméně jedenkrát za rok.

(3)  Vyžaduje-li  to  požární bezpečnost, ochrana zdraví nebo životního

prostředí  anebo  hospodárnost  ve spotřebě paliv, je povinen kominický

podnik  po  dohodě  s  místním národním výborem provádět čistění komínů

častěji.

(4)  Kominický podnik je povinen oznámit správci objektu nejpozději při

prvním  čistění  komínů po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, v jakých

lhůtách bude v objektu prováděno čistění (odstavec 1).

(5)  Na  základě  požadavků  místního  národního  výboru  dohodne s ním

kominický podnik dny v měsíci, kdy bude provádět čistění komínů v obci,

popřípadě  jednotlivých  jejich  částech.  Místní  národní  výbor o tom

vyrozumí občany, popřípadě organizace způsobem v místě obvyklým.

Závěrečná ustanovení

§ 7

Zrušuje  se vyhláška ministra vnitra č. 159/1954 Ú.l., o čistění komínů

ve znění vyhlášky č. 159/1957 Ú.l.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982.

Ministr:

Ing. Jung v.r.

1) ČSN 73 4205.

2) § 3 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně.

3)  §  47  a  násl.  vyhlášky  federálního ministerstva pro technický a

investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na

výstavbu.

4) ČSN 73 4219.

5)  §  222 odst. 2 a § 224 odst. 1 a 2 občanského zákoníku. § 356 a 357

hospodářského zákoníku.

6)  §  94  zákona  č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon).

7) § 3 odst. 1 zákona č. 18/1958 Sb.