- 372/2001 Sb. - Pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé už

- Číslo

372/2001 Sb.

- Název

Pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

- Text

372/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 12. října 2001,

kterou  se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii

na  vytápění  a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné

spotřebitele

Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  stanoví podle § 98 odst. 9 zákona č.

458/2000  Sb.,  o  podmínkách  podnikání  a  o  výkonu  státní správy v

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),

k provedení § 78 odst. 5 tohoto zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato  vyhláška  stanoví  pravidla  pro  rozúčtování nákladů na tepelnou

energii  na  vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi

konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce za zúčtovací období.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)  zúčtovací jednotkou - objekt nebo jeho část, popřípadě objekty nebo

jejich  části,  které  mají  jedno  společné,  technologicky  propojené

odběrné  tepelné  zařízení^1) a společné měření nebo stanovení množství

tepelné  energie a nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na

poskytování teplé užitkové vody,

b)  vytápěním  -  ústřední  vytápění pomocí otopné soustavy ovlivňující

zúčtovací jednotku, kterou prochází, napojené na společný zdroj tepelné

energie;   vytápěním   není   vytápění   bytů   a  nebytových  prostorů

prostřednictvím  samostatných  etážových  okruhů  zásobovaných tepelnou

energií  z  vlastních zdrojů tepelné energie, používajících různé druhy

paliv  nebo  elektřinu, ani vytápění prostřednictvím uzavřených okruhů,

do  nichž  dodává  a měří tepelnou energii na základě smlouvy dodavatel

přímo konečným spotřebitelům,

c)  poskytováním  teplé  užitkové vody - dodávka centrálně připravované

teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

d)  podlahovou  plochou  - podlahová plocha místností bytu a nebytového

prostoru  kromě  teras,  balkónů  a  lodžií (i zasklených) a vedlejších

prostorů,  které  jsou  umístěny  mimo  byt;  do  podlahové  plochy  se

započítává  i  plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem,

kamny  nebo  jiným  topným  tělesem.  Nezapočítává se plocha okenních a

dveřních ústupků,

e)  započitatelnou  podlahovou  plochou  -  podlahová plocha vynásobená

koeficienty  uvedenými v příloze č. 1 části A. k této vyhlášce; mají-li

některé  místnosti  v  zúčtovací  jednotce  rozdílnou výšku stropů nebo

stropy  zkosené,  započitatelná  podlahová  plocha  těchto místností se

vynásobí  koeficientem  podílu  objemu  vytápěného  prostoru  k  objemu

vypočtenému  z podlahové plochy a výšky stropu převládajících místností

v zúčtovací jednotce,

f)  podlahovou  plochou nebytových prostorů pro účely poskytování teplé

užitkové  vody  -  podlahová  plocha vynásobená koeficienty stanovenými

podle přílohy č. 1 části B. k této vyhlášce,

g)  vlastníkem  zúčtovací jednotky nebo části zúčtovací jednotky - její

vlastník,  spoluvlastník  a  dále  společenství  vlastníků  nebo  osoba

vlastníkem  pověřená výkonem činností stanovených touto vyhláškou (dále

jen "vlastník"),

h) zúčtovacím obdobím - období, za které vlastník provede rozúčtování a

následné  vyúčtování  nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů

na  poskytování  teplé  užitkové  vody.  Zúčtovací  období  je  nejvýše

dvanáctiměsíční   a   jeho   počátek   stanoví  vlastník  po  dohodě  s

dodavatelem,

i)  rozúčtováním  nákladů  -  rozdělení  nákladů na tepelnou energii na

vytápění  a  nákladů  na  poskytování  teplé užitkové vody za zúčtovací

období  a  zúčtovací jednotku mezi konečné spotřebitele, které vlastník

provede způsobem stanoveným touto vyhláškou,

j)  vyúčtováním  -  písemný  doklad,  na  základě  kterého  se  provede

vyrovnání  přeplatků  a  nedoplatků plynoucích z rozúčtování nákladů za

zúčtovací   období,  včetně  případných  změn  provedených  na  základě

oprávněných reklamací,

k)  náměrem - hodnota vykázané spotřeby jako rozdíl zjištěný na základě

odečtu  naměřených hodnot na konci daného zúčtovacího období a na konci

předchozího zúčtovacího období.

§ 3

Náklady  na tepelnou energii na vytápění a náklady na poskytování teplé

užitkové vody

(1)  Náklady  na vytápění a náklady na poskytování teplé užitkové vody,

které  byly  vynaloženy  v  zúčtovací  jednotce  za  zúčtovací  období,

zahrnují

a) náklady na tepelnou energii^2) na vytápění,

b) náklady na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé užitkové

vody,

c)  náklady  na  pitnou  vodu  spotřebovanou na přípravu teplé užitkové

vody, v cenách podle cenových předpisů.^3)

(2)  Je-li tepelná energie používána v zúčtovací jednotce také k jinému

účelu  než  na  vytápění  a  na poskytování teplé užitkové vody, účtuje

náklady  na  tuto  energii  vlastník  na  základě  jejího  měření  nebo

odborného    posouzení    zvlášť    každému    příslušnému    konečnému

spotřebiteli.^4)

(3)  Zálohy  na  úhradu  nákladů  na  tepelnou energii na vytápění a na

poskytování  teplé  užitkové  vody  stanoví vlastník přiměřeně k vývoji

nákladů  ve  dvou  z  klimatického  hlediska  srovnatelných zúčtovacích

obdobích.

§ 4

Rozúčtování  nákladů  na  tepelnou  energii  na  vytápění  v  zúčtovací

jednotce

(1)  Náklady  na  tepelnou  energii na vytápění v zúčtovací jednotce za

zúčtovací  období  rozdělí  vlastník  na  složku  základní a spotřební.

Základní  složka  činí  40  %  až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební

složku.

(2)  Základní  složku  rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle

poměru  velikosti  započitatelné  podlahové plochy bytu nebo nebytového

prostoru  k  celkové  započitatelné  podlahové  ploše bytů a nebytových

prostorů v zúčtovací jednotce.

(3)  Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně

výši  náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím

korekcí  a  výpočtových  metod,  které zohledňují i rozdílnou náročnost

vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.

(4)  Rozdíly  v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné

podlahové  plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či

indikací  v  zúčtovací  jednotce  hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací

jednotky   v   daném   zúčtovacím  období.  Pokud  dojde  k  překročení

přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody uvedené v

odstavci 3.

(5)  V  zúčtovací  jednotce,  ve  které u konečných spotřebitelů nejsou

instalovány  měřiče  tepelné energie nebo indikátory vytápění, vlastník

spotřební  složku  rozdělí  mezi konečné spotřebitele obdobným způsobem

jako složku základní.

(6)  Odečty měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění u konečných

spotřebitelů  provádí vlastník nejméně jednou ročně, vždy však ke konci

zúčtovacího období.

(7)  Neumožní-li  konečný  spotřebitel instalaci měřičů tepelné energie

nebo  indikátorů  vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění

neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období

u  tohoto  konečného  spotřebitele  spotřební složka nákladů 1,6násobku

průměrné   hodnoty   spotřební  složky  nákladů  připadající  na  1  m2

započitatelné  podlahové  plochy  zúčtovací  jednotky.  Při  výpočtu se

postupuje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(8)  Úhrady  konečných  spotřebitelů  stanovené  podle  odstavce 7 jsou

součástí  úhrady  spotřební  složky  nákladů  na  tepelnou  energii  na

vytápění  v  zúčtovací  jednotce,  které  se rozúčtovávají mezi konečné

spotřebitele v daném zúčtovacím období.

(9) Při obnovení odečtu měřiče tepelné energie nebo indikátoru vytápění

se   pro  odečítané  zúčtovací  období  odečte  od  stavu  měřiče  nebo

indikátoru  spotřeba  odpovídající  průměrné  hodnotě  spotřební složky

nákladů  za neměřené zúčtovací období připadající na 1 m2 započitatelné

podlahové plochy zúčtovací jednotky bez zvýšení uvedeného v odstavci 7.

U  těch  indikátorů vytápění, u kterých nelze zpětný odečet zjistit, se

při  obnovení  odečtu  pro  odečítané zúčtovací období použije průměrná

hodnota  spotřební  složky  nákladů  připadající  na 1 m2 započitatelné

podlahové plochy zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.

§ 5

Rozúčtování  nákladů  na  poskytování  teplé  užitkové vody v zúčtovací

jednotce

(1)  Náklady na poskytování teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce za

zúčtovací  období  tvoří  náklady  na tepelnou energii spotřebovanou na

ohřev užitkové vody a náklady na spotřebovanou vodu.

(2)  Náklady  na  tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody

rozdělí  vlastník  na složku základní a spotřební. Základní složka činí

30 % a spotřební složka 70 % nákladů.

(3)  Základní  složku  rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle

poměru  velikosti  podlahové  plochy  bytu  nebo  nebytového prostoru k

celkové   podlahové  ploše  bytů  a  nebytových  prostorů  v  zúčtovací

jednotce.

(4) Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele poměrně

podle náměrů vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů.

(5)  Odečty  instalovaných  vodoměrů  u  konečných spotřebitelů provádí

vlastník nejméně jednou ročně, vždy však ke konci zúčtovacího období.

(6)  V  zúčtovací  jednotce,  ve  které u konečných spotřebitelů nejsou

instalovány   vodoměry,   vlastník   spotřební   složku  rozdělí  podle

průměrného   počtu   osob  užívajících  byt  nebo  nebytový  prostor  v

zúčtovacím  období a nebo v případě dohody všech konečných spotřebitelů

podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k

celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostor v zúčtovací jednotce.

Rozdíly  v  rozsahu  vybavení  jednotlivých  bytů  v zúčtovací jednotce

mající  vliv  na  odběr teplé užitkové vody zohlední vlastník přepočtem

spotřební   složky   na   základě  odborného  posouzení.  V  nebytových

prostorách  stanoví  vlastník  průměrný  počet  osob  nebo odpovídající

velikost  podlahové plochy na základě odborného posouzení podle způsobu

odběru a rozsahu využívání teplé užitkové vody.

(7)  Neumožní-li  konečný  spotřebitel  instalaci  vodoměrů,  nebo přes

opakované  prokazatelné  upozornění  neumožní  jejich  odečet,  nebo je

ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto konečného spotřebitele

spotřební  složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky

nákladů  připadající  na  1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky. Při

výpočtu se postupuje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(8)  Úhrady  konečných  spotřebitelů  stanovené  podle  odstavce 7 jsou

součástí  úhrady spotřební složky nákladů na poskytování teplé užitkové

vody   v  zúčtovací  jednotce,  které  se  rozúčtovávají  mezi  konečné

spotřebitele v daném zúčtovacím období.

(9)  Při  obnovení  odečtu  na  instalovaném  vodoměru se pro odečítané

zúčtovací  období  odečte od stavu vodoměru průměrná spotřeba stanovená

ze  spotřeby zúčtovací jednotky připadající na 1 m2 podlahové plochy za

neměřené zúčtovací období bez zvýšení uvedeného v odstavci 7.

(10)  Náklady  na  spotřebovanou  vodu  použitou  k  poskytování  teplé

užitkové  vody rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele poměrně podle

náměrů  instalovaných  vodoměrů  u  konečných  spotřebitelů. Ustanovení

odstavců 6 až 9 platí obdobně.

§ 6

Zvláštní  způsoby rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a

nákladů na poskytování teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce

(1)  Není-li  možné  v  zúčtovací  jednotce  s vlastním zdrojem tepelné

energie  nebo  s  vlastní  předávací  stanicí určit odděleně náklady na

tepelnou   energii   na   vytápění   a   náklady  na  tepelnou  energii

spotřebovanou na ohřev užitkové vody, připadne 60 % nákladů na tepelnou

energii  na  vytápění  a  40  %  nákladů  na  tepelnou energii na ohřev

užitkové vody.

(2)  Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu vytápění

rozúčtovává vlastník základní složku nákladů podle § 4 odst. 2; na byty

a  nebytové  prostory odpojené od vnitřního rozvodu teplé užitkové vody

rozúčtovává vlastník základní složku nákladů podle § 5 odst. 3.

(3)   Náklady   na  poskytování  teplé  užitkové  vody  odebrané  přímo

jednotlivými  konečnými spotřebiteli ve společných prostorách zúčtovací

jednotky,  kde  jsou  instalovány  vodoměry, rozúčtuje vlastník na tyto

konečné spotřebitele podle evidence spotřeb; pokud nejsou ve společných

prostorách   zúčtovací  jednotky  instalovány  vodoměry,  rozúčtují  se

náklady těmto konečným spotřebitelům způsobem, který stanoví vlastník.

(4)  Při  poruše  měřiče  tepelné  energie,  indikátoru  vytápění  nebo

instalovaného  vodoměru  vlastník  spotřební  složku  za  dobu  poruchy

stanoví   podle   údajů  dvou  z  klimatického  hlediska  srovnatelných

zúčtovacích období.

(5)  Dojde-li  ke  změně  konečného  spotřebitele v průběhu zúčtovacího

období a nejsou-li známy odečty k termínu změny, vlastník rozdělí

a)  spotřební  složku  nákladů  na  tepelnou  energii na vytápění podle

skutečné  klimatické  náročnosti  příslušných  částí zúčtovacího období

před  a  po  termínu změny konečného spotřebitele; nejsou-li tyto údaje

známy, podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

b)  základní  složku  nákladů  na tepelnou energii na vytápění v poměru

počtu  dnů  vytápění  bytu  nebo  nebytového prostoru před a po termínu

změny konečného spotřebitele,

c)  spotřební  složku  nákladů na tepelnou energii na poskytování teplé

užitkové  vody  včetně  nákladů  na spotřebovanou vodu podle průměrného

počtu  osob a počtu dnů zúčtovacího období, v případě rozúčtování podle

podlahové   plochy  jen  podle  počtu  dnů  zúčtovacího  období,  které

připadají  na  původního a nového konečného spotřebitele, nedohodnou-li

se původní a nový konečný spotřebitel jinak,

d)  základní  složku  nákladů  na tepelnou energii na poskytování teplé

užitkové  vody  podle  počtu dnů zúčtovacího období, které připadají na

původního a nového konečného spotřebitele.

(6) Nemá-li zúčtovací jednotka, byt či nebytový prostor svého konečného

spotřebitele, rozumí se konečným spotřebitelem vlastník.

§ 7

Vyúčtování  nákladů  na  tepelnou  energii  na  vytápění  a  nákladů na

poskytování teplé užitkové vody konečným spotřebitelům

(1)  Náklady  na  tepelnou energii na vytápění a náklady na poskytování

teplé  užitkové  vody  připadající  na konečné spotřebitele v zúčtovací

jednotce  se  vyúčtovávají  nejméně  jednou ročně, a to nejpozději do 4

kalendářních  měsíců  po  uplynutí  zúčtovacího období. V tomto termínu

vlastník  zajistí,  aby  s  konkrétním vyúčtováním byl písemně seznámen

konečný spotřebitel.

(2) Ve vyúčtování vlastník uvede

a) za zúčtovací jednotku odděleně spotřebu tepelné energie na vytápění,

spotřebu  tepelné energie na ohřev užitkové vody v GJ a množství vody v

m3 spotřebované na poskytování teplé užitkové vody,

b)  za  zúčtovací  jednotku odděleně jednotkové ceny tepelné energie na

vytápění  a tepelné energie spotřebované na ohřev užitkové vody v Kč/GJ

a vody spotřebované na poskytování teplé užitkové vody v Kč/m3,

c)  za  zúčtovací  jednotku  celkové  náklady v Kč odděleně na tepelnou

energii  na  vytápění  a  na  tepelnou  energii  spotřebovanou na ohřev

užitkové  vody  a  na  vodu spotřebovanou na poskytování teplé užitkové

vody,  podíly  základních  a  spotřebních  složek  nákladů  na tepelnou

energii  na  vytápění  a  nákladů  na tepelnou energii spotřebovanou na

ohřev užitkové vody v % a Kč,

d)  podlahovou  plochu  a  započitatelnou  podlahovou  plochu zúčtovací

jednotky  a  bytu či nebytového prostoru konečného spotřebitele v m2, v

případě poskytování teplé užitkové vody průměrný počet osob užívajících

byt  či  nebytový  prostor  konečného spotřebitele a za celou zúčtovací

jednotku  v  zúčtovacím období, součet skutečných a přepočtených náměrů

instalovaných měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění zúčtovací

jednotky  a  bytu či nebytového prostoru konečného spotřebitele, součet

náměrů   instalovaných   vodoměrů   za   zúčtovací   jednotku  a  náměr

instalovaného  vodoměru  (vodoměrů)  teplé  užitkové  vody  v  bytě  či

nebytovém  prostoru  konečného  spotřebitele a ve společných prostorách

zúčtovací   jednotky  rozúčtovávaných  přímo  mezi  jednotlivé  konečné

spotřebitele podle evidence spotřeb v m3,

e)   spotřebu   tepelné  energie  na  vytápění  za  zúčtovací  jednotku

vyjádřenou v GJ na m2 započitatelné podlahové plochy,

f)  podíly  nákladů  připadající  na  konečné  spotřebitele  s uvedením

základních  složek,  spotřebních  složek a celkových nákladů v Kč, a to

zvlášť  na  tepelnou  energii na vytápění, na tepelnou energii na ohřev

užitkové  vody  a  na  vodu spotřebovanou na poskytování teplé užitkové

vody,

g) koeficienty a součinitele použité pro přepočty podlahové plochy nebo

započitatelné  podlahové plochy konkrétního bytu či nebytového prostoru

a pro přepočty odečtů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění u

konečného spotřebitele,

h)  výši  a součet zaplacených záloh konečným spotřebitelem a vyčíslení

rozdílu  mezi zaplacenými zálohami a náklady připadajícími na konečného

spotřebitele,

i)  lhůtu  a  způsob  uplatnění  reklamací  proti  vyúčtování  konečným

spotřebitelem; tato lhůta nesmí být kratší než 21 dnů,

j)  způsob  finančního vypořádání nedoplatku nebo přeplatku vypočteného

podle písmena h).

(3)  Vlastník seznámí konečného spotřebitele na jeho žádost s podklady,

ze kterých vyúčtování vychází, případně se způsobem rozúčtování nákladů

na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

vody mezi ostatní konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce.

(4)  Po  uplynutí  lhůty pro uplatnění reklamací konečných spotřebitelů

vlastník  do  30  dnů  provede  v případě jím uznaných reklamací opravu

vyúčtování nedoplatku nebo přeplatku záloh, s kterou neprodleně písemně

seznámí konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce.

(5) Nedoplatek a nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování podle odstavce

2  písm. h) je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího

období.  Pokud  byly  uplatněny  reklamace,  které  vlastník  uznal, je

konečný  nedoplatek  nebo  přeplatek  splatný nejdéle do 8 kalendářních

měsíců po uplynutí zúčtovacího období.

§ 8

Rozúčtování  nákladů  na  tepelnou  energii  na  vytápění a rozúčtování

nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele za

zúčtovací období, které započalo přede dnem účinnosti této vyhlášky, se

provede podle právního předpisu platného k 31. prosinci 2001.^5)

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

Ing. Lachnit, CSc. v. r.

Příl.1

A.

Koeficienty pro stanovení započitatelné podlahové plochy

1.  místností  bytů  a  nebytových prostorů, v nichž je otopné těleso a

které se liší způsobem jejich využívání

+---------------------------------+----------------+

|Druh místnosti                   |Koeficient [ - ]|

+---------------------------------+----------------+

|v bytě                           |      1,0       |

+---------------------------------+----------------+

|ve skladě                        |      1,0       |

+---------------------------------+----------------+

|v kanceláři                      |      1,2       |

+---------------------------------+----------------+

|ve zdravotním středisku          |      1,2       |

+---------------------------------+----------------+

|v mateřské školce                |      1,2       |

+---------------------------------+----------------+

|ve výstavním sále                |      1,2       |

+---------------------------------+----------------+

|v prodejně                       |      1,3       |

+---------------------------------+----------------+

|v obchodním domě                 |      1,3       |

+---------------------------------+----------------+

|v učebně                         |      1,3       |

+---------------------------------+----------------+

|v tělocvičně                     |      1,3       |

+---------------------------------+----------------+

|v dílně                          |      1,3       |

+---------------------------------+----------------+

|v restauraci, kavárně, vinárně   |      1,4       |

+---------------------------------+----------------+

a)  Koeficienty  podle  tabulky  se  použijí i pro místnosti s obdobným

způsobem využívání.

b)  Pro místnosti s nižší výpočtovou vnitřní teplotou ti (garáže apod.)

se  zohledňující  součinitel s, kterým se vynásobí příslušný koeficient

této místnosti, stanoví podle vzorce:

ti - tes

s = ---------- [ - ],

tis - tes

kde je

s    -  součinitel [ - ]

ti   -  teplota  [st. C],  na  kterou  má být  podle projektu

vytápěna    předmětná    místnost;    není-li    údaj

k dispozici, pak podle platných technických norem

tes  -  průměrná teplota venkovního vzduchu [st. C] v otopném

období podle dlouhodobého průměru

tis  -  průměrná vnitřní  výpočtová teplota [st.  C] ústředně

vytápěných   obytných  místností   v  otopném  období

(zpravidla +20 st. C)

2.  místností  bytů a nebytových prostorů, v nichž není umístěno otopné

těleso  a které jsou začleněné v objektu tak, že s místnostmi s otopným

tělesem přímo sousedí

+---------------------+----------------+

|                     |Koeficient [ - ]|

+---------------------+----------------+

|jednou stěnou        |      0,1       |

+---------------------+----------------+

|dvěma stěnami        |      0,2       |

+---------------------+----------------+

|třemi stěnami        |      0,35      |

+---------------------+----------------+

|čtyřmi stěnami       |      0,5       |

+---------------------+----------------+

|pěti a více stěnami  |  0,75 - 1,0    |

+---------------------+----------------+

a)  Stěnou se rozumí boční stěna, strop a podlaha. Má-li místnost velké

rozdíly  v  délkách  stěn  nebo sousedící místnosti nejsou podél celých

délek stěn, zvolí se koeficient úměrný hodnotám z tabulky. Za sousedící

vytápěné  místnosti  se  nepovažují chodby a schodiště společných částí

objektu, i když je v nich umístěno otopné těleso.

b)  Je-li  v  místnosti bytu či nebytového prostoru bez otopného tělesa

neizolované  potrubí  vnitřního  rozvodu  tepelné  energie  (vertikální

rozvody  přívodní  i  zpětné,  horizontální  rozvody přívodní i zpětné,

přípojky  k  otopným  tělesům  delší  jak  0,5 m), zvýší se koeficienty

stanovené dle počtu stěn o hodnotu navýšení stanovenou podle vzorce

5S

n = ------- [ - ],

A

kde je

n    -  navýšení [ - ]

S    -  povrch potrubí [m2]

A    -  započitatelná podlahová plocha místnosti [m2],

přičemž výsledný koeficient včetně navýšení nemůže být větší než 1,0 (k

+ n ≤ 1).

c)   V  zúčtovací  jednotce,  ve  které  mají  byty  srovnatelný  počet

místností,  velikost, uspořádání a podíl nevytápěných prostor, je možné

pro  rozúčtování  základní  složky  nákladů na vytápění uplatnit jejich

podlahovou plochu.

B.

Koeficienty  pro  stanovení  podlahové  plochy  nebytových prostorů pro

rozdělení  základní složky nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na

ohřev užitkové vody

Koeficienty  pro  výpočet  podlahové  plochy  nebytových  prostorů  pro

rozdělení základní složky nákladů na teplou užitkovou vodu se stanovují

odborným posouzením podle rozsahu odběru a způsobu užití teplé užitkové

vody.

Příl.2

Výpočet spotřební složky nákladů na vytápění podle § 4 odst.7

a na poskytování teplé užitkové vody podle § 5 odst.7

se provede podle vzorce

X . Sc . Pni

Sni = ------------ [ Kč ],

Pc

kde je

Pc   -  celková plocha v zúčtovací jednotce [m2]

Pni  -  plocha  konkrétního  bytu  nebo  nebytového prostoru,

u něhož není znám údaj z měření, [m2]

Sc   -  celková   spotřební  složka   nákladů  za   zúčtovací

jednotku [Kč]

Sni  -  spotřební složka nákladů připadající na konkrétní byt

nebo  nebytový  prostor,  u   něhož  není  znám  údaj

z měření, [Kč]

X    -  násobek zvýšení (podle § 4 odst. 7 hodnota 1,6, podle

§ 5 odst. 7 hodnota ^3)

Poznámka:

Při stanovení nákladů na vytápění podle  § 4 odst. 7 se za Pc

a Pni  dosazuje  započitatelná  podlahová  plocha.  Při  stanovení

nákladů na poskytování teplé užitkové vody podle § 5 odst. 7 se za

Pc a Pni dosazuje podlahová plocha.

Příl.3

Dlouhodobé měsíční průměry klimatické náročnosti

+------------+---------+--------------+---------+

|    Měsíc   |    %    |   Měsíc      |    %    |

+------------+---------+--------------+---------+

|   leden    |   19    |   červenec   |    0    |

+------------+---------+--------------+---------+

|   únor     |   16    |   srpen      |    0    |

+------------+---------+--------------+---------+

|   březen   |   14    |   září       |    1    |

+------------+---------+--------------+---------+

|   duben    |    9    |   říjen      |    8    |

+------------+---------+--------------+---------+

|   květen   |    2    |   listopad   |   14    |

+------------+---------+--------------+---------+

|   červen   |    0    |   prosinec   |   17    |

+------------+---------+--------------+---------+

1)  §  2  odst.  2  písm. c) bod 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

podnikání  a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně

některých zákonů (energetický zákon).

2) § 2 odst. 2 písm. c) bod 11 zákona č. 458/2000 Sb.

3)  Zákon  č.  526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.,

zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.

4) § 2 odst. 2 písm. c) bod 4 zákona č. 458/2000 Sb.

5)  Vyhláška č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a

dodávku  teplé  užitkové  vody  včetně rozúčtování nákladů na objekty a

mezi konečné spotřebitele, ve znění vyhlášky č. 85/1998 Sb.